Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра систем управления и вычислительной техники

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Сети и телекоммуникации»

Пояснительная записка

Работу приняла:						 Работу выполнили студенты

группы 18-ИЭ-1

Петрикина Г.К.					 	Калюгин О.А__________

Крупин М.А

Подпись:__________________     			 01.02.2021

Дата: _________________

Калининград

2021

- Соединяемые сетевые устройства

Компьютер - Компьютер.

- Тип кабеля и число жил

8-ми жильный кабель UTP

- Выбранная схема соединения

- Последовательность жил

Выбран стандарт EIA/TIA-568A

- Обжимаемый инструмент

Обжимной инструмент для разделки UTP-кабеля

- Модель сетевой карты

Intel(R) Ethernet connection (2) I219-V

- МАС-адрес

70-85-c2-53-de-fb

- Производитель

ASRock Incorporation

- Поддерживаемые скорости обмена данными

Приём и передача 100 mbps

- Какие сетевые кабели использует технология Ethernet? Что такое кабель
 UTP? В чем его достоинства и недостатки?

В зависимости от вида физической среды передачи данных стандарт IEEE 802.3 имеет модификации:

- 10Base-5

- 10Base-2

- 10Base-T

- 10Base-F

UTP это кабель на основе неэкранированной витой пары. физическая топология - звезда с концентратором в центре, максимальное расстояние между концентратором и конечным
 узлом - до 100 м

Главное преимущество – вполне демократичная цена и легкость монтажных работ.

К сожалению, есть и недостатки:
• неизбежно происходит наложение сигналов между проводами, которые являются смежными по отношению друг к другу;
• уязвимость перед внешними полями электромагнитного типа;
• чем длиннее общая длина проводов, тем слабее сигнал из-за затухания его во время пути.

- Что такое сетевые устройства MDI и MDIX? Для соединения каких уст­ройств необходим 'перекрестный' (кроссированный) кабель?

MDI — порт Ethernet абонентского устройства (например, сетевых карт ПК). Позволяет таким устройствам, как сетевые концентраторы или коммутаторы подключаться к другим концентраторам без использования кроссоверного кабеля или нуль-модема, которые выполняют перекрестное соединение сигналов приема и передачи.

MDIX (MDI-X, Medium Dependent Interface with Crossover, с англ. — «Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением») — Ethernet-интерфейс RJ45, используемый в свитчах и хабах. Его главное отличие от MDI, использующегося для оконечных устройств, цоколевкой выводов на RJ45

Перекрёстный кабель, также кросс-кабель (англ. crossover cable) — тип кабеля Ethernet, необходимый для подключения компьютеров напрямую, выполняют перекрестное соединение сигналов приема и передачи. Чаще всего он используется для соединения однотипных устройств друг с другом, например, двух компьютеров или двух сетевых коммутаторов, в то время как прямой кабель предназначен для соединения различных по типу устройств, таких как компьютер с сетевым коммутатором или сетевым концентратором.